PRACTICA 8

LCD Y TECLADO

OBJETIVOS:

- Familiarizarse con el manejo del LCD y del teclado matricial 4x4

Proyectos:

MANEJO DEL LCD

/*

* Nombre del Proyecto:

P8a_lcd.c

* Nombre del Autor:

(c) Mikroelektronika, 2009.

* Description:

(Explicación del ejercicio)

* Test configuration:

MCU:             PIC16F887

Oscillator:      HS, 08.0000 MHz

SW:              mikroC PRO for PIC

* NOTES:

*/

// LCD module connections

sbit LCD_RS at RB4_bit;

sbit LCD_EN at RB5_bit;

sbit LCD_D4 at RB0_bit;

sbit LCD_D5 at RB1_bit;

sbit LCD_D6 at RB2_bit;

sbit LCD_D7 at RB3_bit;

sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;

sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;

sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;

sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;

sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;

sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;

// End LCD module connections

char txt1[] = "mikroElektronika";

char txt2[] = "EasyPIC5";

char txt3[] = "Lcd4bit";

char txt4[] = "example";

char i;                              // Loop variable

void Move_Delay() {                  // Function used for text moving

Delay_ms(500);                     // You can change the moving speed here

}

void main(){

TRISB = 0;

PORTB = 0xFF;

TRISB = 0xff;

ANSEL  = 0;                        // Configure AN pins as digital I/O

ANSELH = 0;

Lcd_Init();                        // Initialize LCD

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                // Clear display

Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);           // Cursor off

Lcd_Out(1,6,txt3);                 // Write text in first row

Lcd_Out(2,6,txt4);                 // Write text in second row

Delay_ms(2000);

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);               // Clear display

Lcd_Out(1,1,txt1);                 // Write text in first row

Lcd_Out(2,5,txt2);                 // Write text in second row

Delay_ms(2000);

while(1) {                          // Endless loop

// Moving text

for(i=0; i<16; i++) {               // Move text to the right 4 times

Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_RIGHT);

Move_Delay();

}

for(i=0; i<16; i++) {             // Move text to the left 7 times

Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_LEFT);

Move_Delay();

}

}

}

RESPONDER:

- Luego de analizar el programa coloque en la cabecera la descripción correspondiente.

MANEJO DEL TECLADO 4X4

/*

* Nombre del Proyecto:

P8b_keyboard.c

* Nombre del Autor:

(c) Mikroelektronika, 2009.

* Description:

(Explicación del ejercicio)

* Test configuration:

MCU:             PIC16F887

Oscillator:      HS, 08.0000 MHz

SW:              mikroC PRO for PIC

* NOTES:

*/

unsigned short kp, cnt, oldstate = 0;

char txt[6];

// Keypad module connections

char  keypadPort at PORTD;

// End Keypad module connections

// LCD module connections

sbit LCD_RS at RB4_bit;

sbit LCD_EN at RB5_bit;

sbit LCD_D4 at RB0_bit;

sbit LCD_D5 at RB1_bit;

sbit LCD_D6 at RB2_bit;

sbit LCD_D7 at RB3_bit;

sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;

sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;

sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;

sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;

sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;

sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;

// End LCD module connections

void main() {

cnt = 0;                                 // Reset counter

Keypad_Init();                           // Initialize Keypad

Lcd_Init();                              // Initialize Lcd

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                      // Clear display

Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);                 // Cursor off

Lcd_Out(1, 1, "1");

Lcd_Out(1, 1, "Key  :");                 // Write message text on Lcd

Lcd_Out(2, 1, "Times:");

do {

kp = 0;                                // Reset key code variable

// Wait for key to be pressed and released

do

//kp = Keypad_Key_Press();             // Store key code in kp variable

kp = Keypad_Key_Click();             // Store key code in kp variable

while (!kp);

// Prepare value for output, transform key to it's ASCII value

switch (kp) {

//case 10: kp = 42; break;  // '*'   // Uncomment this block for keypad4x3

//case 11: kp = 48; break;  // '0'

//case 12: kp = 35; break;  // '#'

//default: kp += 48;

case  1: kp = 49; break; // 1        // Uncomment this block for keypad4x4

case  2: kp = 50; break; // 2

case  3: kp = 51; break; // 3

case  4: kp = 65; break; // A

case  5: kp = 52; break; // 4

case  6: kp = 53; break; // 5

case  7: kp = 54; break; // 6

case  8: kp = 66; break; // B

case  9: kp = 55; break; // 7

case 10: kp = 56; break; // 8

case 11: kp = 57; break; // 9

case 12: kp = 67; break; // C

case 13: kp = 42; break; // *

case 14: kp = 48; break; // 0

case 15: kp = 35; break; // #

case 16: kp = 68; break; // D

}

if (kp != oldstate) {                  // Pressed key differs from previous

cnt = 1;

oldstate = kp;

}

else {                                 // Pressed key is same as previous

cnt++;

}

Lcd_Chr(1, 10, kp);                    // Print key ASCII value on Lcd

if (cnt == 255) {                      // If counter varialble overflow

cnt = 0;

Lcd_Out(2, 10, "   ");

}

WordToStr(cnt, txt);                   // Transform counter value to string

Lcd_Out(2, 10, txt);                   // Display counter value on Lcd

} while (1);

}

RESPONDER:

- Luego de analizar el programa coloque en la cabecera la descripción correspondiente.